ADC 连续扫描 + DMA 循环模式下不需要手动判断和清除DMA标志位的原因

我的总结：

标志位（Flag）的作用是“通知”，而不是“关卡”，它不会阻塞程序的运行。

而且DMA在循环模式下，是硬件全自动运行的，即便出现了标志位，DMA也会无视它。所以清除与否就无所谓了。

这是一个非常棒的问题，触及了 “手动控制” 与 “全自动运行” 两种逻辑模式的核心差异。

在 ADC 连续扫描 + DMA 循环模式 下，不需要判断和清除标志位，主要有以下三个原因：

1. 硬件自动重装载（核心原因）

- 正常模式（Normal）： 当 DMA 的传输计数器减到 0 时，它会进入“停机”状态。如果你想再次启动，必须手动 DISABLE、重新赋值、再 ENABLE。而清除标志位是你手动重启流程中的一个必要步骤，用来告诉硬件：“我知道这次转运完了，请准备好下次触发”。

- 循环模式（Circular）： 当 DMA 的传输计数器减到 0 的瞬间，硬件会自动从它的备份寄存器里把最初的 BufferSize（你设置的 4）重新加载到计数器中，并把内存地址重新指向数组的开头。

- 自动循环： 既然它是硬件全自动循环的，它不需要 CPU 的任何干预就能开始下一轮转运。即使你不去管那个 TC1 标志位，DMA 也会无视它，继续进行下一轮工作。

2. “按需取用” vs “等待结果”

- 单次模式（你现在的代码）： 你的逻辑是“我要用数据了 -> 触发转运 -> 死等结果 -> 拿到结果”。因为你在 AD_GetValue 里有一个等待的过程，所以你必须判断标志位来确定数据确实搬完了，否则你可能读到上一次的旧数据。

- 连续模式： 你的逻辑变成了“DMA 就像一个自动传送带，不停地把最新数据搬到数组里”。在 main 函数的 while(1) 中，你随时去读 AD_Value[0]，读到的永远是 “最近一次转换完成的结果”。

  - 由于转换速度极快（微秒级），你不需要等它“完成”，因为它是实时更新的。

3. 标志位的本质

- 标志位（Flag）的作用是“通知”，而不是“关卡”：

  - 在连续/循环模式下，每当 4 个通道转运完成，硬件依然会把 TC1 标志位置为 1。

  - 但是，因为你不需要在代码里同步地等待这个动作，所以你可以选择不看它。

  - 除非你有特殊需求，比如：“每当 4 个通道采集完一次，我就要对数据求一次平均值”，这时候你会开启 DMA 中断，在中断服务函数里处理。这时你才需要判断并清除标志位。

对比总结

| 特性 | 单次扫描 + 正常模式 | 连续扫描 + 循环模式 |
| --- | --- | --- |
| 驱动动力 | 软件（CPU）手动拨一下，转一圈 | 硬件自动转圈，像风车一样 |
| 同步性 | 强同步（CPU 停下来等数据） | 异步（ADC/DMA 跑他们的，CPU 跑自己的） |
| 标志位作用 | 作为 while 循环的退出条件 | 仅作为产生中断的触发源（不写中断就没用） |
| 传输计数器 | 减到 0 就停止，需手动重装 | 减到 0 自动恢复初始值 |
| 实时性 | 触发时最新 | 数组里永远是当前的最新值 |

形象的比喻：

- 单次模式：像点外卖。你下单（触发），然后盯着手机看骑手位置（判断标志位），骑手到了你点确认（清除标志位），最后吃菜。

- 循环模式：像自助餐旋转寿司。厨师（ADC）不停地做，服务员（DMA）不停地把寿司放到传送带（数组）上。你（CPU）想吃的时候直接从传送带上拿就行了，你不需要盯着厨师看他做完没有，也不需要告诉厨师你吃完了。

所以，在循环模式下，AD_GetValue 里的那些判断代码不仅不需要，甚至整个函数都可以删掉。你只需要在 main 函数里直接访问 AD_Value 数组即可。